Приложение №1: Техническа спецификация и КС за „Реконструкция, ремонт и въвеждане на ЕСМ в административната сграда на Община Гулянци"

1. Общи положения

Обект на проекта са две сгради, които съставляват административния комплекс на Община Гулянци. Същите са разделени на два подобекта, но с оглед на това, че са разположени в общ имот и са в обхвата на общата виза са комплектовани в обща документация. Това се налага и от факта, че една от целите на настоящия проект е създаване на единен архитектурен облик на сградния ансамбъл.

Имотът е публична общинска собственост, съгласно АПОС №2 от 14.01.2005г. Административна сграда на Община Гулянци, гр. Гулянци е разположена в УПИ ІХ, кв.43, с административен адрес ул. "Васил Левски" № 32, и представлява триетажна сграда с 2 броя зали, 2 броя салони, 3 броя кабинети, 22 броя канцеларии, 2 броя тоалетни, фоайета, коридори, складови помещения и в мазето паро - котелно.

Центърът за обслужване на клиенти е частна общинска собственост, съгласно АЧОС  № 1423, вписан на 18.04-2006г. Сградата е разположена в същия поземлен имот и е едноетажна. Между двете сгради няма изградена топла връзка.

Целите на проекта са:

1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Понижаване на разходите за отопление и охлаждане, както и намаляване на вредните емисии във въздуха.

2. Постигане на здравословна, безопасна и естетическа среда за административно обслужване.

3. Създаване на равни условия за развитие на лицата в неравностойно положение чрез въвеждане на мерки за общодостъпна среда.

Местоположение:

Сградите са ситуирани в УПИ ІХ, с идентификатор 18099.401.1383., кв.43, с административен адрес ул. "Васил Левски" № 32.

Идентификаторите на сградите съгласно одобрената със Заповед РД 18-6/26.02.2007г. кадастрална карта са съответно:

Административна сграда на община Гулянци - 18099.401.1383.1.

Център за предоставяне на услуги на гражданите - 18099.401.1383.2.

Двете сгради са разположени на западната, улична регулация, към ул. "Васил Левски". И на двете сгради входовете са към същата улица. Южно стоящата сграда е Център за предоставяне на услуги на гражданите а северно е разположена триетажната , административна сграда на общината.

Строително монтажни работи:

1.Административна сграда

Проектът предвижда да се въведат всички мерки за енергийна ефективност предписани в доклада от извършеното детайлно обследване за енергийна ефективност на сграда в експлоатация. В тази връзка са предвидени следните СМР:

Сутерен

Монтаж на каменна вата с дебелина 10см. и λ ≤ 0,041 W/mK. В котелното ще се монтират и вътрешните тела на термопомпата (въздух - вода), както и съответните помпи, буферни резервоари и разширителен съд. Като съпътстващи дейности се предвижда тавана да се шпаклова с циментова шпакловка, а етажа да се боядиса с бял латекс.

По етажите

По етажите се предвижда да се демонтират всички климатични системи, тип "Сплит". Ще се изгради нова тръбна разводка, с която ще се захранят съществуващите вентилаторни конвектори. На местата, където няма такива, ще се монтират нови.

Отоплението и охлаждането на сградата е решено с нова термопомпена инсталация, тип "въздух - вода".

Предвижда се да се подменят всички осветителни тела с нови, базирани на LED технология. Осветителните тела ще се подвържат на съществуващите лампени излази.

Като съпътстващи работи се предвижда цялостно боядисване на помещенията.

По фасадите

По източната фасада се предвижда от цокъла до надзида на покрива да се положи допълнителна топлоизолация, тип EPS с дебелина 5см. и λ ≤ 0,035 W/mK.

По останалите фасади след като се претърсят за подкожушени, отлепени или мръзнали каменни плочи, ще се монтира топлоизолация, тип EPS с дебелина 10см. и λ ≤ 0,035 W/mK.

Топлоизолациите ще се завършат с шпакловка на циментова основа, стабилизирана със стъклофибърна мрежа. Финишната обработка се предвижда от минерална мазилка с едрина на фракциите до 1мм. По цокъла от южната страна се полага полимерна мазилка върху стъклофибърна мрежа.

За еркера на третия етаж, от запад и север е предвидено да се монтира окачена вентилируема фасада. Топлоизолацията в тази част е каменна вата с дебелина 15см. с каширана водонепропусклива мембрана. Външната повърхност на окачената фасада е предвидена от "Еталбонд" монтиран на системна алуминиева конструкция. Съпътстващите работи по фасадите са:

Подмяна на олуците, подмяна на ламарината на покритието на английския двор от юг, подмяна на подпрозоречните первази.

По покрива

По покрива се предвижда да се премахне ограждението на стария разширителен съд, както и самия съд. Ще се демонтират всички ламаринени поли, шапки и обшивки. Комините ще се съборят и отново ще се иззидат и измажат. За тях следва да се направят и нови ст.б. шапки.

По цялата площ на покрива и по бордовете от вътрешната страна се монтира топлоизолация, тип XPS с дебелина 10см. и λ ≤ 0,029 W/mK. Над топлоизолацията ще се изпълни нова армирана цим. замазка с дебелина 4см. и два пласта нова хидроизолация. Съпътстващите СМР които се предвиждат са:

Изпълнение на всички необходими тенекеджийски работи. Следва да се монтират нови воронки със странично оттичане и ел. нагреватели срещу замръзване и заледяване.

На покрива ще се монтира мълниезащитна инсталация, мълниеприемник с изпреварващо действие.

СМР за осигуряване на общодостъпна среда

За осигуряване на достъп на ЛНП е предвидено да се достави и монтира платформа за инвалиди с мин. размери 130х80см. Тя ще се монтира по северната фасада северно от главния вход. За да се осигури необходимото пространство пред вратите, входната витрина и вътрешната врата на ветробрана се монтират по-навътре към фоайето. За съжаление, достъп на ЛНП към останалите етажи на сградата е технически невъзможен.

Строително монтажни работи:

Център за обслужване на клиенти

В сградата са предвидени следните СМР:

Сутерен

Монтаж на каменна вата с дебелина 10см. и λ ≤ 0,041 W/mK. Като съпътстващи дейности се предвижда тавана да се шпаклова с циментова шпакловка, а етажа да се боядиса с бял латекс.

В етажа

Предвижда да се демонтират всички климатични системи, тип "Сплит". За отопление и охлаждане на помещенията е проектирано нова климатична система, базирана на технология VRF. Външните тела ще се монтират на покрива на сградата, а вътрешните ще са вградени в окачения таван.

Предвижда се да се подменят всички осветителни тела с нови, базирани на LED технология. Осветителните тела ще се подвържат на съществуващите лампени излази.

Като съпътстващи работи се предвижда цялостно боядисване на помещенията и изграждане на нов окачен таван с пити 60 х 60см.

По фасадите

По южната, източната и северната  фасади се предвижда от цокъла до надзида на покрива да се положи топлоизолация, тип EPS с дебелина 10см. и λ ≤ 0,035 W/mK.

Топлоизолациите ще се завършат с шпакловка на циментова основа, стабилизирана със стъклофибърна мрежа. Финишната обработка се предвижда от минерална мазилка с едрина на фракциите до 1мм. По цокъла от южната страна се полага полимерна мазилка върху стъклофибърна мрежа.

За да се постигне относително еднакъв архитектурен образ и двете сгради да създават визуално усещане за единен ансамбъл, за северната фасада е предвидено да се монтира окачена вентилируема фасада. Топлоизолацията в тази част е каменна вата с дебелина 15см. с каширана водонепропусклива мембрана. Външната повърхност на окачената фасада е предвидена от "Еталбонд" монтиран на системна алуминиева конструкция. За нея са предвидени е обшивки от еталбонд.

Съпътстващите работи по фасадите са:

Подмяна на подпрозоречните первази.

По покрива

Ще се демонтират всички ламаринени поли, шапки и обшивки. Комините ще се съборят и отново ще се иззидат и измажат. За тях следва да се направят и нови ст.б. шапки.

По цялата площ на покрива и по бордовете от вътрешната страна се монтира топлоизолация, тип XPS с дебелина 10см. и λ ≤ 0,029 W/mK. Над топлоизолацията ще се изпълни нова армирана цим. замазка с дебелина 4см. и два пласта нова хидроизолация. Съпътстващите СМР които се предвиждат са:

Изпълнение на всички необходими тенекеджийски работи. Следва да се монтират нови воронки със странично оттичане и ел. нагреватели срещу замръзване и заледяване.

Предвидена е дренажна канализация от полипропиленови тръби (на лепени връзки)ф20 и ф50 за отвеждане на конденза от вътрешните тела на VRF системата. Същата е заустена в съществуващите водосточни тръби на сградата , като преди включването ще се монтират ОК ф50, ( съгласно чл.163 от нормите ) против проникване на миризми. Дренажната канализация минава в окачения таван, както е показано в проекта.

Околно пространство

Двете сгради попада в район със силно изразени льосови почви. В съответствие с нормативната уредба в тези райони следва да се предвидят необходимите мероприятия за недопускане на овлажняване на земната основа под фундаментите и до надосновните зидове. За тази цел се предвижда от изток на двете сгради и между тях да се изгради водоплътен, охранителен тротоар с ширина 180см.

| Площ на имота | 1360,00 кв.м. |
| --- | --- |
| Застроена площ на административната сграда | 379,00 кв.м. |
| Застроена площ на център за обслужване на клиенти | 228,00 кв.м. |
| Обща застроена площ | 607,00 кв.м. |
| Разгъната застроена площ на административната сграда | 1101,50 кв.м. |
| Разгъната застроена площ на център за обслужване на клиенти | 228,00 кв.м. |
| Обща разгъната застроена площ | 1329,50 кв.м. |
| Площ засегната от проекта в т.ч. сутерен административната сграда | 1233,76 кв.м. |
| Площ засегната от проекта в т.ч. сутерен център за обслужване на клиенти | 332,20 кв.м. |
| Общо засегната от СМР площ | 1565,96 кв.м. |
| Площ за нови тротоари | 232,38 кв.м. |
| Плътност на застрояване | 44,63% |
| КИНТ | 0,98 |
| Категория на строежа, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква "б" от ЗУТ | ІV - та |
| Клас на функционална пожарна опасност, съгласно чл.8, ал.1, табл.1 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар |  |
| административната сграда | Ф3 подклас Ф3.4 |
| център за обслужване на клиенти | Ф3 подклас Ф3.4 |

2. Количествени сметки

|  | ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подобект: Административна сграда на община Гулянци, гр. Гулянци, кв. 43, у.п.и. IX, ул. „Васил Левски“ №30. |  |  |  |
| № по ред | ВИД РАБОТА | Ед. мярка | Количество |
|  | Разрушителни работи |  |  |
| 1 | Разбиване на колони на южната фасада на сградата с чук и шило | куб.м. | 0,54 |
| 2 | Премахване на трапецовидна ламарина от покрива на английския двор на източна фасада | кв.м. | 20,00 |
| 3 | Демонтаж на ограждение на стария разширителен съд от покрива в т.ч. и самия съд | бр. | 1,00 |
| 4 | Демонтаж на външни подпрозоречни превази | бр. | 20,00 |
| 5 | Демонтаж на водосточни тръби | м | 62,00 |
| 6 | Демонтаж на водосточни казанчета | бр. | 5,00 |
| 7 | Разбиване на ст.б.шапки на комини | куб.м. | 0,79 |
| 8 | Разваляне на тухлена зидария от кумини в т.ч. и сваляне на материала от покрива | куб.м. | 9,52 |
| 9 | Премахване на съществуващи поли и капаци от поцинкована лам по покрива в т.ч. и сваляне на материала от покрива | кв.м. | 75,52 |
| 10 | Пробиване на отвори в тухлена зидария за преминаване на тръби с чук и шило | бр. | 65,00 |
| 11 | Пробиване на отвори в ст.б. елементи с боркорона | бр. | 24,00 |
| 12 | Разваляне на окамет таван в пом.№7, кота 0,00 | кв.м. | 37,10 |
| 13 | Демонтаж на входни ал. врати | бр. | 2,00 |
| 14 | Премахване на кабели от фасадата | м | 478,00 |
| 15 | Демонтаж и обратен монтаж на ел. табла от южна фасада | бр. | 2,00 |
| 16 | Демонтаж и обратен монтаж на улична ел. касета от южната фасада | бр. | 1,00 |
| 17 | Демонтаж на охранителни решетки от прозорци | бр. | 15,00 |
| 18 | Демонтаж на климатични тела с екологично източване на фреона (комплект вътрешни и външни) | бр. | 30,00 |
| 19 | Претърсване на фасади и премахване на счупени и покожущени каменни плочи и мазилки | кв.м. | 602,13 |
| 20 | Разваляне на куфари от гипсокартон | кв.м. | 6,40 |
| 21 | Извозване на отпадъци от разрушителни работи в т.ч. депониране | куб.м. | 41,54 |
|  | Общо от разрушителни работи |  |  |
|  | Работи по сутерен |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на каменна вата по таван в т.ч. дюбелиране с мин.6 бр. дюбела на кв.м. | кв.м. | 105,05 |
| 23 | Полагане на стъклофибърна мрежа по тавани | кв.м. | 105,05 |
| 24 | Направа на шпакловка на циментова основа по тавани | кв.м. | 105,06 |
| 25 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани | кв.м. | 411,75 |
| 26 | Латекс по стени и тавани - бял, две ръце | кв.м. | 411,75 |
|  | Общо от работи по сутерен |  |  |
|  | Интериорни работи по етажите |  |  |
| 27 | Запълване на отвори с цим. разтвор | бр. | 89,00 |
| 28 | Възстановяване на гипсова шпакловка | кв.м. | 144,00 |
| 29 | Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд | кв.м. | 1971,80 |
| 30 | Интериорен дишащ латекс по стени и тавани - две ръце цветен | кв.м. | 1971,80 |
| 31 | Направа на куфари от предстенна обшивка от гипсокартон в т.ч. конструкция и минерална вата | кв.м. | 65,70 |
| 32 | Направа на предстенна обшивка по стени на калкана на пърния етаж | кв.м. | 43,80 |
| 33 | Възстановяване на окачен таван от гипсокартон в пом. №: на кота 0,00 | кв.м. | 37,10 |
| 34 | Доставка и полагане на гранитогрес за екстериор с коефициент на хлъзгаемост мин. R11 и дебелина 10мм | кв.м. | 40,56 |
| 35 | Доставка и монтаж на лайсна за смяна на настилката | м | 3,40 |
| 36 | Доставка и монтаж на лайсна за чело на стъпало | м | 23,80 |
| 37 | Доставка и монтаж на платфорва за инвалиди с размери 130х80см. | бр. | 1,00 |
|  | Общо от интериорни работи по етажите |  |  |
|  | Работи по покрива |  |  |
| 38 | Почистване на покрива в т.ч. сваляне на отпадъците | кв.м. | 481,71 |
| 39 | Доставка и полагане на топлоизолация тип XPS - 10 см.с λ ≤ 0,029 W/mK. | кв.м. | 481,71 |
| 40 | Доставка и полагане на 1пласт полиетилен | кв.м. | 481,71 |
| 41 | Доставка и полагане на арм. циментова замазка с дебелина 4см. | кв.м. | 481,71 |
| 42 | Доставка и полагане на хидлоизолация, рулонна гладка на газопламъчно залепване | кв.м. | 481,71 |
| 43 | Доставка и полагане на хидлоизолация, рулонна с посипка на газопламъчно залепване | кв.м. | 481,71 |
| 44 | Доставка и полагане на ветилационни клапи за хидроизолация | бр. | 3,00 |
| 45 | Доставка и полагане на усилващи ленти от рулонна гладка хидроизолация на газопламъчно залепване по била и холкери | кв.м. | 73,31 |
| 46 | Доставка и монтаж да дървени летви 12х4см по шапки на бордове | куб.м. | 0,18 |
| 47 | Доставка и монтаж на поли и шапки по бордове от ламарина с PVC покритие в т.ч. шорцове и водооткапни поли | кв.м. | 119,16 |
| 48 | Направа на тухлена зидария за комини | куб.м. | 9,52 |
| 49 | Гладка вароциментова мазилка по комини | кв.м. | 41,66 |
| 50 | Направа на ст. б. шапки за комини от бетов С20/25 | куб.м. | 0,79 |
| 51 | Направа на кофраж за шапки на комини | кв.м. | 16,98 |
| 52 | Доставка и монтаж на армировка за шапки на комини | кг. | 102,00 |
| 53 | Доставка на шапки за отвори на комини | бр. | 8,00 |
| 54 | Доставка и монтаж на воронка 110 за плосък покрив със станично оттичане и ел. отопление | бр. | 5,00 |
| 55 | Доставка и монтаж на LT ламарина | кв.м. | 20,00 |
|  | Общо от работи по покрива |  |  |
| 56 | Работи по фасадите |  |  |
| 57 | Грундиране на фасадите с дълбоко проникващ грунд | кв.м. | 731,29 |
| 58 | Доставка и монтаж на топлоизолация тип EPS с дебелина 5 см. и λ≤ 0,035 W/mK | кв.м. | 250,42 |
| 59 | Доставка и монтаж на топлоизолация тип EPS с дебелина 10 см. и λ≤ 0,035 W/mK | кв.м. | 371,80 |
| 60 | Доставка и монтаж на топлоизолация тип EPS с дебелина 2 см. и λ≤ 0,035 W/mK около отвори с ширина 25см. | кв.м. | 109,07 |
| 61 | Направа на шпакловка на циментова основа | кв.м. | 731,29 |
| 62 | Полагане на дълбокопроникващ грунд | кв.м. | 731,29 |
| 63 | Доставка и полагане на стъклофибърна мрежа под минерална мазилка | кв.м. | 731,29 |
| 64 | Доставка и полагане на усилители по ъгли на отвори от стъклофибърна мрежа | кв.м. | 68,00 |
| 65 | Доставка и монтаж на ръбохранители окол прозорци | м | 463,28 |
| 66 | Доставка и монтаж на ъглов ръбохранител | м | 72,00 |
| 67 | Доставка и полагане на профил с водооткап над цокъл | м | 209,23 |
| 68 | Направа на минерална мазилка - цвят по мостра | кв.м. | 731,29 |
| 69 | Направа на полимерна мазилка по цокли | кв.м. | 71,40 |
| 70 | Доставка и монтаж на каменна вата за противопожарни ивици | кв.м. | 75,83 |
| 71 | Доставка и монтаж на окачена фасада от еталбонд, алуминиева конструкция и каменна вата с хидроизолационна мембрана | кв.м. | 208,95 |
| 72 | Доставка и монтаж на облицовка от Еталбонд в т.ч. алуминиева носеща конструкция | кв.м. | 27,67 |
| 73 | Почистване на камък по чокли | кв.м. | 69,76 |
| 74 | Доставка и монтаж на подпрозоречни поли от ламарина с PVC покритие | кв.м. | 118,10 |
| 75 | Доставка и монтаж на PVC подосточни тръби Ф110 в т.ч. всички консуматив и скоби | м | 62,00 |
| 76 | Почистване на метална конструкция на навес над английски двор с метална четка | кв.м. | 37,00 |
| 77 | Грундиране на метална конструкция с антикорозионен грунд | кв.м. | 37,00 |
| 78 | Двукратно боядисване на метална конструкция с автоемайл лак | кв.м. | 37,00 |
| 79 | Почистване, боядисване и монтаж на охранителни решетки от прозорци | бр. | 15,00 |
| 80 | Доставка и монтаж на входни врати, алуминиеви с прекъснат термомост в т.ч. Обков, брави, едната с контрол на достъпа. | кв.м. | 13,20 |
| 81 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле | кв.м. | 1066,00 |
| 82 | Извозване на строителни отпадъци и депониране в депо | куб.м. | 22,00 |
|  | ОБЩО от Работи по фасадите |  |  |
|  | Работи по вертикална планировка в условия на льосови почви |  |  |
| 83 | Разбиване на бетонова настилка - механизирано | куб.м. | 30,98 |
| 84 | Тънък изкоп за тротоари - механизиран | куб.м. | 116,19 |
| 85 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък с дебелина 25см | куб.м. | 58,10 |
| 86 | Доставка, полагане и уплътняване на пясъчна възглавница с дебелина 5 см. | куб.м. | 11,62 |
| 87 | Доставка и полагане на полиетилен 1 пл. | кв.м. | 232,38 |
| 88 | Направа на водоплътна бетонова настилка с дебелина 20 см. | куб.м. | 46,48 |
| 89 | Нарязване на фуги с фугорез | м | 38,00 |
| 90 | Запълване на фуги с полиуретанов пълнител | м | 38,00 |
| 91 | Извозване на строителни отпадъци и депониране на депо | куб.м. | 147,17 |
|  | Общо от вертикана планировка |  |  |
|  | ОБЩО ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА |  |  |
| ЧАСТ: ОВК |  |  |  |
|  | Част ОВК |  |  |
| I. | Вътрешна климатична система с вентилаторни конвектори |  |  |
| 92 | Доставка на НОВ вентилаторен конвектор Тип-1 за открит подов монтаж с кутия, за двутръбна система, комплект с хидравлична група и вграден управляващ блок, отоплителна мощност Qот=1930W при Твх.от=50°С-отопление, охладителна мощност Qохл=1450W при Твх.охл=7/12°С-охлаждане, Neл=36W/230V/50Hz | бр. | 3,00 |
| 93 | Доставка на НОВ вентилаторен конвектор Тип-2 за открит подов монтаж с кутия, за двутръбна система, комплект с хидравлична група и вграден управляващ блок, отоплителна мощност Qот=4250W при Твх.от=50°С-отопление, охладителна мощност Qохл=3380W при Твх.охл=7/12°С-охлаждане, Neл=80W/230V/50Hz | бр. | 9,00 |
| 94 | Доставка и монтаж на спирателна и регулираща арматура 1/2" за НОВ вентилаторен конвектор - комплект | бр. | 3,00 |
| 95 | Доставка и монтаж на спирателна и регулираща арматура 3/4" за НОВ вентилаторен конвектор - комплект | бр. | 9,00 |
| 96 | Техническо помещение (котелно) и основни съоръжения |  |  |
| 97 | Доставка на СИСТЕМА ТЕРМОПОМПА "ВОДА-ВЪЗДУХ", работещи в каскада, в режим на отопление и охлаждане. Всяка Комплект с: Външен агрегат с параметри: отоплителна мощност Qот.ном= 40kW (каталожно), охладителна мощност Qохл.ном= kW (каталожно), захранване: Neл =13 kW/400V/50Hz; Примерни габаритни размери В/Ш/Дълж=1506/1137/1998мм; тегло 281 kg. Вътрешен агрегат с примерни габаритни размери: В/Ш/Дълж=1602/687/715мм; тегло 350 kg. Да се монтират върху метална конструкция по технологичен чертеж на производител. | бр. | 2,00 |
| 98 | Доставка на Буферен съд стоящ тип-топлоизолиран, с обем 1000литра с примерни габаритни размери Диаметър ф990мм,Височина 2090мм. /тегло 152кг./ | бр. | 1,00 |
| 99 | Доставка и монтаж на Циркулационна помпа (П1,2 термопомпи/буфер; 7/12°C) дебит 2l/s(7,24m3/h),напор 5mH2O, Neл.=305W/230V/50Hz | бр. | 2,00 |
| 100 | Доставка и монтаж на Циркулационна помпа (от/към инсталация; охлаждане 7/12°C) дебит 4,14l/s(15m3/h),напор 14mH2O, Neл.=1250W/230V/50Hz | бр. | 1,00 |
| 101 | Доставка и монтаж на Циркулационна помпа (котел/буфер; отопление 80/60°C) дебит 3,42l/s(12,3m3/h),напор 6mH2O, Neл.=550W/230V/50Hz | бр. | 1,00 |
| 102 | Доставка и монтаж на затворен мембранен разширителен съд 200л. Ориентировъчни размери: ∅550мм, височина 1000мм | бр. | 1,00 |
| 103 | Доставка и монтаж на предпазен вентил 1", 3бара - за разширителен съд | бр. | 1,00 |
| 104 | Доставка и монтаж на трипътен смесителен мотор вентил 21/2” | бр. | 3,00 |
| 105 | Доставка и монтаж на сферичен кран 21/2" | бр. | 9,00 |
| 106 | Доставка и монтаж на сферичен кран 2" | бр. | 6,00 |
| 107 | Доставка и монтаж на воден филтър 21/2" | бр. | 2,00 |
| 108 | Доставка и монтаж на воден филтър 2" | бр. | 2,00 |
| 109 | Доставка и монтаж на възвратен вентил 21/2” | бр. | 2,00 |
| 110 | Доставка и монтаж на възвратен вентил 2” | бр. | 2,00 |
| 111 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 11/4" - за щрангове | бр. | 6,00 |
| 112 | Доставка и монтаж на спирателен кран с изпразнител 1" - за щрангове | бр. | 4,00 |
| 113 | Доставка и монтаж на баланс вентил по дебит 11/4" - за щрангове | бр. | 6,00 |
| 114 | Доставка и монтаж на баланс вентил по дебит 1" - за щрангове | бр. | 4,00 |
| 115 | Доставка и монтаж на дренажен сферичен кран 1” | бр. | 4,00 |
| 116 | Доставка и монтаж на дренажен сферичен кран ¾” | бр. | 4,00 |
| 117 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2", прав | бр. | 20,00 |
| 118 | Доставка и монтаж на автоматична пълначна група с манометър 1/2” и кран 3/4" | бр. | 1,00 |
| 119 | Доставка и монтаж на външно поцинковани тръби Ф76,1х2мм (с включени фитинги) | м | 144,00 |
| 120 | Доставка и монтаж на външно поцинковани тръби Ф54х1,5мм (с включени фитинги) | м | 84,00 |
| 121 | Доставка и монтаж на външно поцинковани тръби Ф42х1,5мм (с включени фитинги) | м | 30,00 |
| 122 | Доставка и монтаж на външно поцинковани тръби Ф35х1,5мм (с включени фитинги) | м | 36,00 |
| 123 | Доставка и монтаж на външно поцинковани тръби Ф28х1,5мм (с включени фитинги) | м | 90,00 |
| 124 | Доставка и монтаж на външно поцинковани тръби Ф22х1,5мм (с включени фитинги) | м | 108,00 |
| 125 | Доставка и монтаж на външно поцинковани тръби Ф18х1,2мм (с включени фитинги) | м | 144,00 |
| 126 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума за външно поцинковани тръби Ф76,1х2мм, дебелина на стената 13мм, с клас на реакция на огън минимум CL. | м | 60,00 |
| 127 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума за външно поцинковани тръби Ф54х1,5мм, дебелина на стената 13мм, с клас на реакция на огън минимум CL. | м | 50,00 |
| 128 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума за външно поцинковани тръби Ф42х1,5мм, дебелина на стената 13мм, с клас на реакция на огън минимум CL. | м | 23,00 |
| 129 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума за външно поцинковани тръби Ф35х1,5мм, дебелина на стената 13мм, с клас на реакция на огън минимум CL. | м | 31,00 |
| 130 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума за външно поцинковани тръби Ф28х1,5мм, дебелина на стената 13мм, с клас на реакция на огън минимум CL. | м | 77,00 |
| 131 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума за външно поцинковани тръби Ф22х1,5мм, дебелина на стената 13мм, с клас на реакция на огън минимум CL. | м | 108,00 |
| 132 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума за външно поцинковани тръби Ф18х1,2мм, дебелина на стената 13мм, с клас на реакция на огън минимум CL. | м | 144,00 |
| 133 | Доставка и монтаж на топлоизолация тръбна от минерална вата, каширана с алуминиево фолио, негорима, за външно поцинковани тръби Ф76,1х2мм, дебелина на стената 30мм | м | 84,00 |
| 134 | Доставка и монтаж на топлоизолация тръбна от минерална вата, каширана с алуминиево фолио, негорима, за външно поцинковани тръби Ф54х1,5мм, дебелина на стената 30мм | м | 34,00 |
| 135 | Доставка и монтаж на топлоизолация тръбна от минерална вата, каширана с алуминиево фолио, негорима, за външно поцинковани тръби Ф42х1,5мм, дебелина на стената 30мм | м | 7,00 |
| 136 | Доставка и монтаж на топлоизолация тръбна от минерална вата, каширана с алуминиево фолио, негорима, за външно поцинковани тръби Ф35х1,5мм, дебелина на стената 30мм | м | 5,00 |
| 137 | Доставка и монтаж на топлоизолация тръбна от минерална вата, каширана с алуминиево фолио, негорима, за външно поцинковани тръби Ф28х1,5мм, дебелина на стената 30мм | м | 13,00 |
| 138 | Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за външно поцинковани тръби - комплект | к-т | 1,00 |
| 139 | Доставка и монтаж на фитинги /колена, преходи, тройници и други/ - комплект за системата и според фирма доставчик | к-т | 1,00 |
|  | Труд |  |  |
| 140 | Окомплектовка и монтаж на външни и вътрешни тела на термопомпени агрегати. Включително тест на плътност, проби, пуск и настройка | бр. | 2,00 |
| 141 | Монтаж на: буферен съд, циркулационни помпени групи, разширителен съд, както и привързването на изброените елементи към инсталацията-ОБЩО | бр. | 1,00 |
| 142 | Направа и монтаж на табло управление и автоматика- комплект-при избор на фирми доставчици на основните съоръжения и изпълнител | бр. | 1,00 |
| 143 | Окомплектовка и монтаж на НОВИ отоплителни тела - вентилаторни конвектори | бр. | 12,00 |
| 144 | Окомплектовка на СЪЩЕСТВУВАЩИ отоплителни тела - вентилаторни конвектори | бр. | 29,00 |
| 145 | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м | 636,00 |
| 146 | Топла проба на отоплителни тела - конвектори | бр. | 41,00 |
| 147 | Провеждане на 72-часови проби на климатична система | бр. | 1,00 |
|  | Забележка: БУФЕРНИЯТ СЪД АКО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРЕИЗЧИСЛИ ОТ ФИРМАТА ДОСТАВЧИК НА ТЕРМОПОМПИТЕ. |  |  |
|  | Забележка: СХЕМАТА НА ОТОПЛИТЕЛНО/КЛИМАТИЧНАТА СИСТЕМА ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ДОСТАВЧИКА НА ТЕРМОПОМПЕНИТЕ АГРЕГАТИ ЗА ПРАВИЛНАТА ИМ РАБОТА. |  |  |
|  | Забележка: Отвеждането на конденза от вентилаторните конвектори е по ВиК проект. |  |  |
|  | ОБЩО от Вътрешна климатична система с вентилаторни конвектори |  |  |
| II. | Демонтажни работи |  |  |
| 148 | Демонтаж на съществуващи "Сплит” климатизатори - общо | бр. | 29,00 |
| 149 | Демонтаж на стари чугунени радиатори - общо | бр. | 44,00 |
| 150 | Демонтаж на съществуваща тръбна мрежа на стара отоплителна инсталация- общо | бр. | 636,00 |
|  | ОБЩО от демонтажни работи |  |  |
|  | ОБЩО ПО ЧАСТ ОВК ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА |  |  |
|  | ЧАСТ ЕЛЕКТРО |  |  |
|  | 1. Осветителна инсталация |  |  |
| 151 | Доставка и монтаж на LED осветител 1х36W, IP21/ 600mm таванен монтаж | бр. | 66 |
| 152 | Доставка и монтаж на LED осветител 1х40W, IP21/ 600mm | бр. | 12 |
| 153 | Доставка и монтаж на LED осветител 1х36W, IP21/600mm окачен таван | бр. | 5 |
| 154 | Доставка и монтаж на LED осветител 1х36W, IP21 1200mm | бр. | 16 |
| 155 | Доставка и монтаж на LED крушка 1х10W | бр. | 32 |
| 156 | Доставка и монтаж на осв. тяло с LED лампа 1х 5W, IP33 | бр. | 15 |
| 157 | Доставка на кабел NYY 3х1,5 mm2 | м | 40 |
| 158 | Доставка и полагане на гофрирана тр.ф16 | м | 40 |
| 159 | Изтегляне на кабел NYY 3х1,5 mm2 гофрирана тр. ф 16mm | м | 40 |
| 160 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 114 |
|  | 2.Силова инсталация |  |  |
| 161 | Доставка на кабел NYY 3х2,5 mm2 | м | 340 |
| 162 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 23mm | м | 340 |
| 163 | Изтегляне на кабел NYY 3х2,5 mm2 гофрирана тр. ф 23mm | м | 340 |
| 164 | Доставка на кабел NYY 5х6 mm2 | м | 30 |
| 165 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29mm | м | 20 |
| 166 | Доставка и полагане на PVC тръба ф 29mm | м | 10 |
| 167 | Изтегляне на кабел NYY 5х6 mm2 гофр. тр. ф 29mm | м | 30 |
|  | 3.Мълниезащитна инсталация |  |  |
| 168 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо дейсствие | бр | 1 |
| 169 | Полагане на поцинкована шина 40/4мм | м | 20 |
| 170 | Доставка и монтаж на проводник AlMgSi0,5 ф8 неизолиран, вкл. носачи и клемии други | м | 60 |
| 171 | Доставка и монтаж на заземит.уредби | бр. | 2 |
| 172 | Протоколи от Акредитиран орган за контрол | комплект | 1 |
|  | ОБЩО от ЧОСТ ЕЛЕКТРО |  |  |

| Подобект: Център за предоставяне на услуги на гражданите на община Гулянци, гр. Гулянци, кв. 43, у.п.и. IX, ул. „Васил Левски“ №30. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | ВИД РАБОТА | Ед. мярка | Количество |
|  | Разрушителни работи |  |  |
| 1 | Демонтаж на външни подпрозоречни превази | бр. | 17,00 |
| 2 | Демонтаж на воронки | бр. | 2,00 |
| 3 | Разбиване на ст.б.шапки на комини | куб.м. | 0,05 |
| 4 | Разваляне на тухлена зидария от кумини в т.ч. и сваляне на материала от покрива | куб.м. | 1,56 |
| 5 | Премахване на съществуващи поли и капаци от поцинкована лам по покрива в т.ч. и сваляне на материала от покрива | кв.м. | 109,35 |
| 6 | Пробиване на отвори в тухлена зидария за преминаване на тръби с чук и шило | бр. | 33,00 |
| 7 | Пробиване на отвори в ст.б. елементи с боркорона | бр. | 15,00 |
| 8 | Разваляне на окамет таван | кв.м. | 76,30 |
| 9 | Премахване на кабели от фасадата | м | 178,00 |
| 10 | Демонтаж на охранителни решетки от прозорци | бр. | 13,00 |
| 11 | Демонтаж на климатични тела с екологично източване на фреона (комплект вътрешни и външни) | бр. | 4,00 |
| 12 | Претърсване на фасади и премахване на покожушена мазилка | кв.м. | 602,13 |
| 13 | Разваляне на куфари от гипсокартон | кв.м. | 4,40 |
| 14 | Демонтаж на вентилаторни конвектори | бр. | 3,00 |
| 15 | Демонтаж на врати | бр. | 1,00 |
| 16 | Извозване на отпадъци от разрушителни работи в т.ч. депониране | куб.м. | 1,61 |
|  | Общо от разрушителни работи |  |  |
|  | Работи по сутерен |  |  |
| 17 | Доставка и полагане на каменна вата по таван в т.ч. дюбелиране с мин.6 бр. дюбела на кв.м. | кв.м. | 87,85 |
| 18 | Полагане на стъклофибърна мрежа по тавани | кв.м. | 87,85 |
| 19 | Направа на шпакловка на циментова основа по тавани | кв.м. | 87,85 |
| 20 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани | кв.м. | 309,90 |
| 21 | Латекс по стени и тавани - бял, две ръце | кв.м. | 309,90 |
|  | Общо от работи по сутерен |  |  |
|  | Интериорни работи по етажите |  |  |
| 22 | Запълване на отвори с цим. разтвор | бр. | 48,00 |
| 23 | Възстановяване на гипсова шпакловка | кв.м. | 57,60 |
| 24 | Грундиране на стени с дълбокопроникващ грунд | кв.м. | 690,00 |
| 25 | Интериорен дишащ латекс по стени и тавани - две ръце цветен | кв.м. | 690,00 |
| 26 | Направа на куфари от предстенна обшивка от гипсокартон в т.ч. конструкция и минерална вата | кв.м. | 15,70 |
| 27 | Доставка и монтаж на окачен таван - пити 60х60 с падащ борд | кв.м. | 205,00 |
|  | Общо от интериорни работи по етажите |  |  |
|  | Работи по покрива |  |  |
| 28 | Почистване на покрива в т.ч. сваляне на отпадъците | кв.м. | 236,53 |
| 29 | Доставка и полагане на топлоизолация тип XPS - 10 см.с λ ≤ 0,029 W/mK. | кв.м. | 273,66 |
| 30 | Доставка и полагане на 1пласт полиетилен | кв.м. | 273,66 |
| 31 | Доставка и полагане на арм. циментова замазка с дебелина 4см. | кв.м. | 273,66 |
| 32 | Доставка и полагане на хидлоизолация, рулонна гладка на газопламъчно залепване | кв.м. | 237,66 |
| 33 | Доставка и полагане на хидлоизолация, рулонна с посипка на газопламъчно залепване | кв.м. | 237,66 |
| 34 | Доставка и полагане на ветилационни клапи за хидроизолация | бр. | 4,00 |
| 35 | Доставка и полагане на усилващи ленти от рулонна гладка хидроизолация на газопламъчно залепване по била и холкери | кв.м. | 13,85 |
| 36 | Доставка и монтаж да дървени летви 12х4см по шапки на бордове | куб.м. | 0,13 |
| 37 | Доставка и монтаж на поли и шапки по бордове от ламарина с PVC покритие в т.ч. шорцове и водооткапни поли | кв.м. | 89,50 |
| 38 | Направа на тухлена зидария за комини | куб.м. | 1,56 |
| 39 | Гладка вароциментова мазилка по комини | кв.м. | 6,72 |
| 40 | Направа на ст. б. шапки за комини от бетов С20/25 | куб.м. | 0,35 |
| 41 | Направа на кофраж за шапки на комини | кв.м. | 4,12 |
| 42 | Доставка и монтаж на армировка за шапки на комини | кг. | 42,00 |
| 43 | Доставка на шапки за отвори на комини | бр. | 4,00 |
| 44 | Доставка и монтаж на воронка 110 за плосък покрив с ел. отопление | бр. | 4,00 |
|  | Общо от работи по покрива |  |  |
| 45 | Работи по фасадите |  |  |
| 46 | Грундиране на фасадите с дълбоко проникващ грунд | кв.м. | 280,17 |
| 47 | Доставка и монтаж на топлоизолация тип EPS с дебелина 10 см. и λ≤ 0,035 W/mK | кв.м. | 280,17 |
| 48 | Доставка и монтаж на топлоизолация тип EPS с дебелина 2 см. и λ≤ 0,035 W/mK около отвори с ширина 25см. | кв.м. | 27,41 |
| 49 | Направа на шпакловка на циментова основа | кв.м. | 280,17 |
| 50 | Полагане на дълбокопроникващ грунд | кв.м. | 280,17 |
| 51 | Доставка и полагане на стъклофибърна мрежа под минерална мазилка | кв.м. | 280,17 |
| 52 | Доставка и полагане на усилители по ъгли на отвори от стъклофибърна мрежа | кв.м. | 28,00 |
| 53 | Доставка и монтаж на ръбохранители окол прозорци | м | 109,64 |
| 54 | Доставка и монтаж на ъглов ръбохранител | м | 88,55 |
| 55 | Доставка и полагане на профил с водооткап над цокъл | м | 72,76 |
| 56 | Направа на минерална мазилка - цвят по мостра | кв.м. | 233,36 |
| 57 | Направа на полимерна мазилка по цокли | кв.м. | 16,20 |
| 58 | Доставка и монтаж на окачена фасада от еталбонд, алуминиева конструкция и каменна вата с хидроизолационна мембрана | кв.м. | 48,66 |
| 59 | Доставка и монтаж на облицовка от Еталбонд в т.ч. алуминиева носеща конструкция | кв.м. | 21,49 |
| 60 | Доставка и монтаж на подпрозоречни поли от ламарина с PVC покритие | кв.м. | 6,35 |
| 61 | Почистване, боядисване и монтаж на охранителни решетки от прозорци | бр. | 13,00 |
| 62 | Доставка и монтаж на входни врати, алуминиеви с прекъснат термомост в т.ч. Обков, брави, едната с контрол на достъпа. | кв.м. | 1,89 |
| 63 | Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле | кв.м. | 280,13 |
| 61 | Извозване на строителни отпадъци и депониране в депо | куб.м. | 12,00 |
|  | ОБЩО от Работи по фасадите |  |  |
|  | ОБЩО ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА ЗА Център за предоставяне на услуги на гражданите |  |  |
|  | Част ОВК |  |  |
| I. | Мini SMMSe - VRF климатична система |  |  |
| 62 | Доставка на външно тяло за VRF климатична система модел MCY-MHP0604HS-E (6HP Mini SMMSe на база TOSНIBA) -За външен монтаж; *Охладителна мощност - 15,5kW (при Тлято,вн=+35°C, по каталог); *Отоплителна мощност - 18kW (при Тзима,вн=+7°C, по каталог); *външнo тялo: примерни размери: В/Ш/Д=1235/990/390мм,, тегло 125 kg, *електрическо захранване Nел=4,31kW / 400V-3Ph-50Hz: максимален ток за оразмеряване 12,5A/400V/50Hz, препоръчителен предпазител: 16A. *Машинaтa e монтиранa на метална стойка на min30см над покрив. SCOP /отопление/-3,75 при 100% натоварване; ESEEP /охлаждане/-3,88 при 100% натоварване. | бр. | 1,00 |
| 63 | Доставка на вътрешно тяло тип четирипътна компактна касета (09) /виж схема/ Параметри: *примерни размери Д/Ш/В=575/575/268мм; *Охладителна мощност (по каталог) = 2,80[kW]; *Отоплителна мощност (по каталог) = 3,20[kW]; Дебит въздух: Висока/Средна/Ниска скор=570/468/378m3/h; ниво на звуково налягане Висока/Средна/Ниска скор= 37/33/28dBA; Ел.захранване Nел=96W / 230V-1Ph-50Hz | бр. | 4,00 |
| 64 | Доставка на вътрешно тяло тип четирипътна компактна касета (07) /виж схема/ Параметри: *примерни размери Д/Ш/В=575/575/268мм; *Охладителна мощност (по каталог) = 2,20[kW]; *Отоплителна мощност (по каталог) = 2,50[kW]; Дебит въздух: Висока/Средна/Ниска скор=552/462/378m3/h; ниво на звуково налягане Висока/Средна/Ниска скор= 36/32/28dBA; Ел.захранване Nел=94W / 230V-1Ph-50Hz | бр. | 4,00 |
| 65 | Доставка на вътрешно тяло тип четирипътна компактна касета (05) /виж схема/ Параметри: *примерни размери Д/Ш/В=575/575/268мм; *Охладителна мощност (по каталог) = 1,70[kW]; *Отоплителна мощност (по каталог) = 1,90[kW]; Дебит въздух: Висока/Средна/Ниска скор=430/400/365m3/h; ниво на звуково налягане Висока/Средна/Ниска скор= 32/30/28dBA; Ел.захранване Nел=93W / 230V-1Ph-50Hz | бр. | 1,00 |
| 66 | Доставка на дистанционно безжично инфрачервено управление на вътрешно тяло тип четирипътни касети, (избора на модела е от Възложителя) | бр. | 9,00 |
| 67 | Доставка и монтаж на Y-разклонители /на база модел RBM-BY55E/ | бр. | 8,00 |
| 68 | Доставка, полагане, укрепване и подвързване на медна тръба ф 6,4мм.δ = 1мм | м | 20,00 |
| 69 | Доставка, полагане, укрепване и подвързване на медна тръба ф 9,5мм.δ = 1мм | м | 50,00 |
| 70 | Доставка, полагане, укрепване и подвързване на медна тръба ф 12,7мм.δ = 1мм | м | 18,00 |
| 71 | Доставка, полагане, укрепване и подвързване на медна тръба ф 15,9мм. δ = 1мм | м | 8,00 |
| 72 | Доставка, полагане, укрепване и подвързване на медна тръба ф 19,1мм. δ = 1мм | м | 8,00 |
| 73 | Доставка и монтаж на топлоизолация за медна тръба ф 6,4мм., с дебелина δ = 13 мм, бандажирана с алуминиева лента | м | 20,00 |
| 74 | Доставка и монтаж на топлоизолация за медна тръба ф 9,5мм., с дебелина δ = 13 мм, бандажирана с алуминиева лента | м | 50,00 |
| 75 | Доставка и монтаж на топлоизолация за медна тръба ф 12,7мм., с дебелина δ = 13 мм, бандажирана с алуминиева лента | м | 18,00 |
| 76 | Доставка и монтаж на топлоизолация за медна тръба ф 15,9мм., с дебелина δ = 13 мм, бандажирана с алуминиева лента | м | 8,00 |
| 77 | Доставка и монтаж на топлоизолация за медна тръба ф 19,1мм., с дебелина δ = 13 мм, бандажирана с алуминиева лента | м | 8,00 |
| 78 | Доставка и монтаж на медни фитинги /колена, преходи, тройници, разклонители и други/ - комплект за система и според методика за оразмеряване на фирма производител | к-т | 1,00 |
| 79 | Доставка и монтаж на крепежни елементи, скоби, шпилки - вътрешни и външни тела VRF | к-т | 1,00 |
| 80 | Доставка на Количество хладилен агент за зареждане (Допълнит.необходимо количество хладилен агент) | кг | 3,00 |
| 81 | Окомплектовка и монтаж на външни тела на VRF система, за външен монтаж над покрив. Включително тест на плътност, проби, пуск и настройка | бр. | 1,00 |
| 82 | Окомплектовка и монтаж на вътрешни тела на VRF система, включително тест на плътност, проби, пуск и настройка | бр. | 9,00 |
| 83 | Доставка и монтаж на система за управление на VRF примерно като система от интерфейс, със софтуеърно приложение, комплект /да се уточни с Възложителя/ | к-т | 1,00 |
| 84 | Да се извърши (за системата на директно изпарение VRF): 1)след монтажа хидравлична проба на плътност посредством азот на 3.80 МРа - 24 часа; 2)вакуумиране на системата след пробата посредством вакуумпомпа; 3)дозареждане на системата с фреон R 410-А според инструкцията на производителя. | к-т | 1,00 |
| 85 | Провеждане на 72-часови проби на отоплителна и климатична системи | бр. | 1,00 |
|  | Забележка: Тръбите и медните свързващи елементи да се изчислят и съобразят с методика за оразмеряване на фирмата доставчик на климатичното оборудване. |  |  |
|  | Забележка: Отвеждането на конденза от климатиците е по ВиК проект |  |  |
|  | ОБЩО от КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА |  |  |
| II. | Електрически отоплителни тела |  |  |
| 86 | Доставка и монтаж на електрическо отоплително тяло противовлажно, за стенно окачване, с електронно управление, на твърда връзка. Отоплителна мощност: Qот=500W; с примерни размери H=45см.,L=44см., Nел=0,5kW, комплект с окачващи елементи за стена | бр. | 1,00 |
|  | ОБЩО от Електрически отоплителни тела |  |  |
| III. | Демонтажни работи |  |  |
| 87 | Демонтаж и монтаж на съществуващ eдиничен "Сплит” климатизатор 12BTU/h-inverter на директно изпарение, комплект с: вътрешно тяло стенен тип с примерни размери: вис.268/840/дълбоч.203мм., с параметри: Qохл=3,4kW, Qот=4,0kWи захранване Nел.=1,02kW/230V/50Hz и външно тяло с примерни размери вис.535/663/дълб.293мм. | бр. | 2,00 |
|  | ОБЩО от Демонтажни работи |  |  |
|  | ОБЩО ПО ЧАСТ ОВ Център за предоставяне на услуги на гражданите |  |  |
|  | ЧАСТ ЕЛЕКТРО |  |  |
|  | 1. Осветителна инсталация |  |  |
| 88 | Доставка и монтаж на LED линеен осветител 1х36W, IP21/150lm/w 1200mm | бр. | 10 |
| 89 | Доставка и монтаж на LED линеен осветител 1х36W, IP21/150lm/w 600mm | бр. | 14 |
| 90 | Демонтаж на осветителни тела | бр. | 24 |
| 91 | 2.Силова инсталация |  |  |
| 92 | Доставка на кабел NYY 3х2,5 mm2 | м | 90 |
| 93 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 23mm | м | 90 |
| 94 | Изтегляне на кабел NYY 3х2,5 mm2 гофрирана тр. ф 23mm | м | 90 |
| 95 | Доставка на кабел NYY 3х4 mm2 | м | 30 |
| 96 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 23mm | м | 30 |
| 97 | Изтегляне на кабел NYY 3х4 mm2 гофр.тр. ф 23mm | м | 30 |
| 98 | Доставка на кабел NYY 5х4 mm2 | м | 40 |
| 99 | Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29mm | м | 30 |
| 100 | Доставка и полагане на PVC тръба ф 29mm | м | 10 |
| 101 | Изтегляне на кабел NYY 5х4 mm2 PVC,гофр. тр. ф 29mm | м | 40 |
|  | ОБЩО от ЧАСТ ЕЛЕКТРО |  |  |

3. Възложител

Кметът на община Гулянци

Община Гулянци, гр. Гулянци, ул. “Васил Левски“ №32.

4. Период на изпълнение

Общият срок за изпълнение на услугата е до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение

.............................

Лъчезар Яков

Кмет

Община Гулянци